Составлено по результату визуального обследования  состояния общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Курская область, Медвенский р-н., Верхний Реутец е., ул.Домики, д.26

Сводная форма результатов осмотра объектов общего имущества в многоквартирном доме

| №№ п.п. | Наименование объекта общего имущества | Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения | Потребность в ремонте, замене, текущем ремонте, обслуживании |
| --- | --- | --- | --- |
| Конструкции здания |  |  |  |
|  | Фундаменты, цоколь | Выявлены трещины усадочного характера. | от удовлетворительного до неудовлетворительного |
|  | Отмостка | Полностью разрушена. | Неудовлетворительное |
|  | Фасад здания | Следы замачивания стен. | От удовлетворительного до неудовлетворительного |
|  | Балконы | Выявлены следы протечек и отслоения защитных слоев, оголение арматуры. | Удовлетворительное |
|  | Перекрытие | Следы протечек, мелкие трещины в швах. | Удовлетворительное |
|  | Кровля | Гидроизоляция из рубероида отсутствует. Шифер имеет трещины, сколы. Снегоудержатели отсутствуют. | Необходима замена |
|  | Лестницы | Ступени лестниц здания имеют сколы | От удовлетворительного до неудовлетворительного |
|  | Окна | Окна имеют щели, отдельные окна в остеклении имеют трещины сколы и т.д. Коробки, штапики имеют следы биоповреждений. | Необходима замена |
|  | Двери | Двери имеют щели провисание дверных полотен, следы биоповреждений (по низу коробок и полотен) | Необходима замена |
|  | Козырьки | Повреждения торцов и оголение арматуры | Неудовлетворительное |
|  | Подвал здания | Входы в подвал: ступени стёрты, пол в выбоинах и трещинах. Стены подвала имеют подтёки по наружным стенам. | Неудовлетворительное |
| Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
|  | Теплоснабжение; | Индивидуальное. |  |
|  | Холодное водоснабжение; | Общедомовые трубы находятся в неудовлетворительном состоянии, подвержены коррозии, отсутствует антикоррозийное покрытие. | Необходима замена |
|  | Горячее водоснабжение; | Поквартирное | Не входит в объем проектирования |
|  | Электроснабжение, в том числе система уравнивания потенциалов; | Общедомовые сети электроснабжения (от вводного устройства до распределительных щитов) находятся в неудовлетворительном состоянии. Сети выполнены из алюминия. Изоляция разрушается (возраст). Соединения выполнены с нарушением норм. | Необходима замена |
|  | Водоотведение, в том числе выгребные ямы; | Общедомовые трубы подвержены коррозии, несохранена 100% целостность трубопроводов | Необходима замена |

| Необходима замена | Ремонт невозможен или представляется нецелесообразным по технико-экономическим причинам |
| --- | --- |
| Неудовлетворительное | Необходим значительный ремонт |
| Удовлетворительное | Необходим ремонт |
| Хорошее | Необходимы профилактические работы |
| Отличное | Новое или не требующее ремонта оборудование, элемент здания |