Ведомость потребности в основных материалах и работах.

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фундамент. |  |  |  |  |
|  | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных. (отмостка). | м 3 | 25,0 |  |
|  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2. (для выполнения оклеичной вертикальной гидроизоляции) | м 3 | 142,0 |  |
|  | Устройство слоя вертикальной гидроизоляции наружных стен ниже уровня земли с использованием наплавляемых кровельных материалов класса СБС. В один слой. | м 2 | 137,0 |  |
|  | Обратная засыпка грунта вручную. | м 3 | 142,0 |  |
|  | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2. (отмостка) | м 3 | 23,0 |  |
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (с уклоном от здания). (отмостка) | м 3 | 12,0 |  |
|  | Устройство подстилающих слоев: бетонных В3,5. (отмостка) | м 3 | 6,0 |  |
|  | Армирование отмостки стальной сеткой с ячейкой 100х100 из проволоки Вр-I Ф5мм и прокладка деформационных швов | м 2 | 114,0 |  |
|  | Устройство бетонной подготовки из бетона В20W6 F100 с уклоном от здания. (отмостка) | м 3 | 6,0 |  |
|  | Устройство асфальтового покрытия отмостки толщиной 40мм | м 2 | 114,0 |  |
|  | Установка водостоков.(отмостка) | м.п. | 118,0 |  |
| Подвальные помещения. |  |  |  |  |
|  | Разборка покрытий и оснований: бетонных с помощью молотков отбойных. (на 3 крыльца) | м 3 | 3 |  |
|  | Устройство ступеней из бетона крылец здания класса В20W6F100, с устройством ниш для грязезащитных решеток (на 3 крыльца) | м 3 | 3 |  |
|  | Армирование крылец стальной сеткой с ячейкой 100х100 из проволоки Вр-I Ф5мм. (на 3 крыльца) | м 2 | 14,5 |  |
|  | Облицовка поверхности входа керамогранитными плитками. (на 3 крыльца) | м 2 | 15 |  |
|  | Установка грязезащитных решеток в бетонные ниши (на 3 крыльца) | кг | 30 |  |
| Фасад. |  |  |  |  |
|  | Отбивка штукатурки с поверхности цоколя. | м 2 | 57,0 |  |
|  | Очистка поверхности фасада щетками (по цоколю) | м 2 | 57,0 |  |
|  | Оштукатуривание цоколя цементно-песчаным раствором толщиной слоя до 30 мм надземной части цоколя с армированием стальной сеткой с ячейкой 50х50 из проволоки Вр-I Ф3мм с добавлением в штукатурный раствор сухой гидроизоляционной смеси капиллярного действия. | м 2 | 57,0 |  |
|  | Окраска цоколя поливинилацетатными красками согласно колористического решения. | м 2 | 57,0 |  |
|  | Металлические элементы козырька (стойки, балки, прогоны) (на 3 козырька) | кг | 750 |  |
|  | Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С21-1000-0,7 (покрытие). (на 3 козырька) | м 2 | 9 |  |
|  | Деревянные элементы (на 3 козырька). | м 3 | 1,2 |  |
|  | Устройство желобов: подвесных (на 3 козырька). | м.п. | 6,9 |  |
|  | Установка отливов, отделок козырьков из оцинкованной кровельной стали с полимерным покрытием t=0,6мм шириной 800мм (на 3 козырька) | м.п. | 22,5 |  |
|  | Установка снегоудержателей (на 3 козырька). | м.п. | 6,9 |  |
|  | Очистка фасада здания (щетками). | м 2 | 935 |  |
|  | Прорезка горизонтальных штраб по швам кладки глубиной до 3х см длинной 450 мм. Шириной 6 мм. | м.п. | 120 |  |
|  | Установка в штрабы оцинкованной проволоки Ф 3 мм длинной 350мм | м.п. | 50 |  |
|  | Заделка волосяных трещин до 2мм в кирпичных стенах эластичными пастообразными шпатлевками для фасадных работ. | м.п. | 50 |  |
|  | Заделка трещин и штраб в кирпичных стенах: цементным раствором инъецированием | м.п. | 40 |  |
|  | Восстановление выветрелых швов кладки, затиркой швов с расшивкой. | м 2 | 70 |  |
|  | Замена оконных отливов на оцинкованные с полимерным покрытием t=0,6 мм 1400х200мм. | шт. | 70 |  |
|  | Штукатурка с последующей окраской поливинилацетатными красками наружных откосов на проемах собственников и общих. | м 2 | 63,0 |  |
|  | Огрунтовка поверхности фасада специальными составами для наружных работ: грунтовкой глубокой пропитки. | м 2 | 935 |  |
|  | Оштукатуривание поверхности фасада специальными силикатными фасадными штукатурками для наружных работ, методом набрызга, для скрытия неровностей, в один слой. | м 2 | 935 |  |
|  | Окраска фасада поливинилацетатными красками согласно колористического решения. | м 2 | 935 |  |
|  | Установка лесов | м 2 | 1140 |  |
|  | Усиление балконных плит металлическими стяжными поясами. | кг. | 980 | на 10 балк. плит на 10 |
|  | Установка отливов балконных плит из оцинкованной кровельной стали с полимерным покрытием t=0,7мм шириной 800мм | м.п. | 55,0 |  |
|  | Устройство гидроизоляции по верху балконных плит в 2 слоя наплавляемого материала | м 2 | 40,0 |  |
|  | Устройство ц.п. стяжки толщиной от 30 до 50 мм с уклоном от стены здания, по гидроизоляции. | м 2 | 40,0 |  |
|  | Восстановление защитных слоев бетонных плит козырьков ремонтным составом М100 W8 толщиной до 30 мм | м 2 | 40,0 |  |
|  | Оштукатуривание бетонных плит балконов ремонтным составом М100 W8 толщиной до 30 мм | м 2 | 40,0 |  |
|  | Установка фартуков из оцинкованной кровельной стали с полимерным покрытием t=0,7мм шириной 800мм. | м.п. | 200 |  |
| Окна двери в МОП. |  |  |  |  |
|  | Замена входных дверей 2100х1500мм на противопожарные металлические дверные блоки в энергосберегающем конструктивном исполнении с автоматическими доводчиками, с последующим их утеплением (герметизацией) и оштукатуриванием откосов (в местах общего пользования). | шт. | 3 |  |
|  | Замена окон 1200х1500мм на оконные блоки из ПВХ с тройным остеклением поворотно- откидные (энергосберегающее конструктивное исполнение) с последующим их утеплением (герметизацией), отливов, оштукатуриванием внутренних откосов (в местах общего пользования. Лестничные клетки). | шт. | 6 |  |
|  | Замена окон 1200х700мм на оконные блоки из ПВХ с тройным остеклением поворотно- откидные (энергосберегающее конструктивное исполнение) с последующим их утеплением (герметизацией), оштукатуриванием внутренних откосов (в местах общего пользования. Лестничные клетки). | шт. | 3 |  |
| Стропильная крыша, кровля. |  |  |  |  |
|  | Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных | шт. | 4 |  |
|  | Устройство слуховых окон 2-х створчатых с простой окраской | шт./ м 2 | 4/5 |  |
|  | Обивка стен кровельной сталью: оцинкованной с полимерным покрытием (слуховые окна) | м 2 | 20 |  |
|  | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки по чердачному перекрытию (по очищенному основанию с убранной засыпкой.) | м 2 | 500 |  |
|  | Утепление чердачного перекрытия минераловатными плитами негорючими плотностью Y=125 кг/м3 и более (как вариант жесткие плиты руф баттс ТУ-5762-005-45757203-99) толщиной 150 мм. | м 2 | 500 |  |
|  | Бетонирование стяжки цем.-песч. Раствором толщиной 30мм | м 2 | 500 |  |
|  | Армирование стяжки стальной сеткой с ячейкой 100х100 из проволоки Вр-I Ф5мм. | м 2 | 500 |  |
|  | Утепление поверхности дымовых труб минераловатными плитами негорючими плотностью Y=125 кг/м3 и более (как вариант жесткие плиты руф баттс ТУ-5762-005-45757203-99) толщиной 50 мм. | м 2 | 34 |  |
|  | Облицовка дымовых труб из профильного стального листа с полимерным покрытием по металлическому каркасу | м 2 | 34 |  |
|  | Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С 21-1000-0,5 (стены) | м 2 | 34 |  |
|  | Устройство колпаков на оголовках дымовентблоков и вентшахт на стальные с полимерным покрытием t=0,6мм 2000х500мм | шт | 6 |  |
|  | Устройство металлического ограждения кровли | м.п. | 114 |  |
|  | Устройство картин карнизного свеса t=0,5 мм, с полимерным покрытием. | м 2 | 114 |  |
|  | Устройство снегоудержателей | м.п. | 110 |  |
|  | Прочистка дымовентблоков и вентшахт | м.п. | 130 |  |
|  | Установка антенных трубостоек (и их крепление) на кровле здания из трубы Ф80мм, длиной 3 метра. | шт | 6 |  |
|  | Установка трубостоек (и их крепление) на чердаке здания из трубы Ф50мм, для прокладки слаботочных сетей. | м.п. | 100 |  |
|  | Устройство желобов: подвесных | м.п. | 114 |  |
|  | Устройство прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | м.п. | 75 |  |
|  | Устройство колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | шт | 24 |  |
|  | Установка новых ухватов для водосточных труб в камен. стенах | шт. | 300 |  |
|  | Устройство: воронок водосточных труб с люлек | шт. | 8 |  |

Внимание все объемы уточнить с фактическими до начала строительно-монтажных работ. Дефектные ведомости по инженерным сетям см. альбомы соответствующих сетей. В сметной документации, к данной дефектной ведомости, учесть необходимость выполнения демонтажных и сопутствующих демонтажу работ (разборка, переноска (подъем/спуск), погрузка выгрузка и вывоз отходов и строительного мусора).